Norsk bruksanvisning for SuperTech Dragonfly
Flygende insekt

Spesifikasjon:

| Lengde: | Ca. 31,5 cm |  | Flytid pr. lading: | Ca. 10 min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vingespenn: | Ca. 41,5, cm |  | Ladetid: | Ca. 30 min |
| Høyde (m/lave vinger): | Ca. 9 cm |  | Rekkevidde: | Ca. 45 m |
| Vekt: | Ca. 25g |  | Innebygget batteri: | Li-Po |
| Lades med ledning fra fjernkontrollen |  |  | Fjernkontrollen trenger 6 AA batterier |  |

Introduksjon:

Superlett insekt som flyr ved å flakse med vingene.

Innebygget Litium Polymer batteri som lades med ledning fra radiosenderen.

Lysende øyne for batteristatus, kontakt og lading.

Laget i superlett materiale (karbonstenger, polyethylene plast i vingene, og styropor kropp).

For innendørs flyging, men kan også brukes ute på vindstille dager.

Rekkevidde opp til 45 meter.

Pakken inneholder Radiosender og flygende insekt.

Norsk og engelsk bruksanvisning.

Ekstra vinger.

Det eneste du trenger i tillegg, er 6 stk. AA batterier.

OBS:

LES I GJENNOM HELE DENNE MANUALEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE DITT FLYGENDE INSEKT.

Advarsel:

- Det flygende insektet er ikke et leketøy, og bør ikke brukes av barn uten tilsyn av voksne.  Den trenger ordentlig oppsett og justeringer for å unngå ulykker.

Vi påtar oss intet ansvar for skader og/eller følgeskader som kan oppstå ved bruk eller misbruk av at produktet modifiseres, brukes, eller styres på feilaktig måte.

Det er ditt eget ansvar å bruke dette flygende insektet på en trygg måte.

- Ved opplading av batteriet må du passe på at du ikke overlader.
  Overlading av batteriet kan medføre brann eller eksplosjonsfare, eller at du tømmer ”senderen” for strøm.

- Normal ladetid er ca. 20 – 25 minutter. 
Tar det lengre tid å lade, bør du bytte batteriene i radiosenderen.

- Du må la batteriet på det flygende insektet  ”hvile” (kjøle seg ned) i minst 10 minutter før du lader det på nytt.
Gjør du ikke dette, risikerer du å skade batteriet.

- Påse også at det ikke befinner seg folk eller dyr som kan bli skadet av din flyging på stedet der du flyr.

Forsiktighetsregler:

- Fordi insektet er radiostyrt, er det viktig å alltid ha batterier med tilstrekkelig mye strøm i radiosenderen.  La aldri batteriene bli tømt for mye, for da kan du miste kontrollen over insektet.

- La ingen av de elektriske komponentene bli våte.  Blir det vått, kan det bli skadet.

- Hvis insektet blir skittent, så ikke bruk såpe eller løsemiddel for å rengjøre.  Såpe og løsemiddel vil forårsake skade på insektet.

- Når du flyr, skal alltid antennen på radiosenderen være trukket helt ut, og peke oppover.  Gjør du ikke dette, risikerer du å miste kontrollen over insektet.

- Sett alltid på radiosenderen før du slår på insektet, og slå alltid av insektet før du slår av radiosenderen.

- Bena på insektet er antenne.  Pass alltid på at bena har omtrent den fasong de hadde da insektet var nytt.  Brukne og bøyde ben forkorter sender/mottakeravstanden betraktelig.

- Insektet skal alltid være avslått når det lades.  Står det på, kan det forårsake kortslutning, og insektet kan bli skadet.

- Skal insektet ikke brukes på en stund, (lengre periode) skal du ALLTID lade batteriet helt opp før du legger bort insektet.  LiPo-batteriene trives best når de er fulladet.

Før du flyr:

- Fest den medfølgende antennen ved å skru den forsiktig ned i det lille hullet oppå radiosenderen.

- Skru ut skruen bak på radiosenderen, løft løs lokket, og sett inn 6 stk. AA batterier.  (Husk å sette dem i riktig vei, og slik som vist inne i batterirommet.)
Sett på, og skru fast lokket igjen.

Radiosenderen:

Antenne

Lade-ledning

Magnetfeste og luke-åpner

Svinge høyre / venstre

Av / på knapp

Justéring av halerotor

Hastighetsregulator

Lade indikator
av/på lys

Lading av insektet:

- Trykk på den lille luke-åpneren på radien.  Og trekk forsiktig ut lade-ledningen.

- Forsikre deg om at insektet er avslått før du kobler til lade-ledningen.
Både insektets av/på-bryter, og tilkoblingskontakt sitter på undersiden av insektet.
IKKE bruk makt når du setter i kontakten i insektet.  Du kan risikere å trykke inn tilkoblingskontanten, slik at den blir ødelagt.  Pass også på at du setter i kontakten riktig.  Den passer bare en vei.

- Etter å ha koblet til ledningen, trykker du ned av/på knappen på radiosenderen.
Lade indikatoren på radioen vil blinke, og øynene på insektet vil lyse.
(Mens ladingen pågår, kan du feste insektet på den lille magneten på luke-åpneren.)

OBS: Radiosenderen har en hvilemodus som slår av radioesenderen dersom den ikke blir brukt på over 1 minutt.  Lade-indikatoren kan derfor slutte å blinke under lading.
men ladingen fortsetter selv om lade-indikatoren slukner.

- Under lading vil øynene på insektet lyse. (På noen modeller blinker de sakte.)
Når øynene slukner, er insektet ferdig ladet.

- Normal ladetid er ca. 20 minutter.  Dersom det tar lengre tid, er det fordi batteriene i radiosenderen begynner å bli dårlige.  Bytt da batteriene i radiosenderen.

- Når ladingen er ferdig, trekker du forsiktig ut ladepluggen, og putter den inn i det lille oppbevaringsrommet på radiosenderen igjen.  Slå deretter av radiosenderen ved å trykke på av/på knappen.

Opprett kontakt mellom radiosender og insekt, og foreta eventuelle justéringer:

- Slå på radiosenderen med av/på knappen.

- Trekk ut antennen på radiosenderen.  (Ikke fly uten å ha antennen ute.)

- Slå på insektet med den lille bryteren under magen til insektet.
Øynene på insektet begynner da å blinke.

- Skyv hastighetsregulatoren (den høyre stikka på radiosenderen) frem et lite øyeblikk, og slipp den igjen.
OBS: Dette gjøres for å opprette forbindelse mellom radiosender og insekt.
Øynene på insektet går over fra å blinke, til å lyse fast.  Dette er en indikasjon på at forbindelse er opprettet.  Fortsetter øynene å blinke, er det fordi det ikke er kontakt mellom radiosender og insekt.  Prøv da igjen.  Alternativt, slå av og på begge enhetene igjen, og prøv på nytt.

- Sjekk og justér eventuelt høyre/venstre styringen før du skal fly.
Propellen i halen på insektet skal stå stille når du ikke rører høyre/venstre sving.
(den høyre stikka på radiosenderen.)

Rundt av/på knappen på radiosenderen er det en liten ring for justering av halerotoren.
Vri eventuelt på denne, slik at halerotoren stopper.

Fly insektet:

Du kan fly insektet både innendørs og ute, men vær obs på at p.g.a. den lave vekten, er det lett påvirkelig av trekk og vind.  Anbefalt maksimumslengde mellom radiosender og insekt er ca. 15 meter.  Elektronikken i insektet tåler ikke vann, så unngå regn og vanndammer.

- Hold insektet omtrent vannrett i høyre hånd, og radiosenderen i venstre hånd.

- Samtidig som du gir forsiktig gass med hastighetsregulatoren på radiosenderen, (den venstre stikka,) sender du insektet forsiktig fremover med høyre hånd, omtrent som du ville sendt et lett papirfly.  Ikke kast hardt!

- Skyver du hastighetsregulatoren fremover, øker hastigheten på vingenes flaksing, og insektet stiger/går fortere.

- Skyver du svinge høyre/venstre på høyre stikke, svinger insektet i samme retning som du skyver.

Flytips:

Peker nesen på insektet for mye opp mens du svinger, risikerer du at insektet går i stup.

En veldig vanlig feil er å gi for mye gass.  Insektet går da opp og ned i ”bølger” og blir vanskelig å styre, eller styrter.  Opplever du dette, så prøv å gi litt mindre gass.

Går insektet for fort, kan du henge på den medfølgende halen.  Eller en dobbel tape-bit på 30 – 40 cm.  (2 tape-biter med limsiden mot hverandre.)  Da går det saktere, og er lettere å fly.

Halen har eget snap-on feste som passer inn i plastklipset bakerst på halefinnen.

Reparasjon og/eller skifte av vingene:

Reparasjon:

Enkle revner i vingene kan repareres med vanlig kontor-tape.

Men husk at ekstra tape er ekstra vekt.  Bruk små biter, og gjerne en liten bit på tilsvarende sted på motsatt vinge, for å opprettholde balansen i insektet.

Skifte vinge(r):

- Forsikre deg om at insektet er avslått.  Skyv vingene til en X-posisjon.

- Ta av de gamle vingene.  Det er 2 sett med vinger på insektet.  Du tar av det 1. settet ved å trekke ut kullfiberstengene av plastholderne foran, og huker forsiktig av plastkroken bak.

- Gjør det samme med det 2. vingesettet.

- For å sette på nye vinger, følger du beskrivelsen over, men i motsatt rekkefølge.

OBS:

Test insektet etter du har skiftet vingene.  Dersom insektet ikke flyr rett, kan du forsøke å bytte om høyre og venstre vinge.

Tilleggsinformasjon:

I pakken med radiosender og insekt, er det også med en Engelsk bruksanvisning.

Denne inneholder enkelte feil.

Bl.a. står det at insektets øyne blinker under lading.  Det stemmer ikke på alle modellene.  Noen har fast lys i øynene når de lades.

Felles for alle, er imidlertid at øynene slutter å lyse når insektet er ferdig ladet.

Videre står det at esken inneholder et sett ekstra vinger, og en ekstra halepropell.

I de fleste eskene er det ekstra vinger, men ikke ekstra propell.